附件1

办公家具采购需求表

| 序号 | 货物名称 | 例图 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议桌 |  | 规格：6000*2000*760mm。 1、主要材料：板材采用实木多层板，木皮饰面，环保油漆涂饰，台面厚度不低于85mm。 2、★实木多层板：尺寸偏差合格，外观质量合格；理化性能（含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度和弹性模量）合格，甲醛释放量≤0.124mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC合格；符合GB/T 9846-2015标准要求。 3、★油漆：VOC含量≤650g/L，总铅（Pb）含量≤90mg/kg，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）合格，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%，游离二异氰酸酯总和含量≤0.2%，卤代烃总和含量≤0.1%；涂膜外观正常，贮存稳定性无异常，铅笔硬度（擦伤）≥HB，附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐磨性≤0.050g，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐污染性无异常。 4、★三合一连接件：主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等检测合格；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到最好的10级，外观评级达到最好的10级。 5、★会议桌：符合《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》标准要求；桌类主要尺寸、产品外形尺寸偏差、邻边垂直度、翘曲度、平整度、底脚平稳性、人造板件外观、木工要求、漆膜外观要求、漆膜耐液性、漆膜耐湿热、漆膜耐干热、漆膜附着力、漆膜耐冷热温差、漆膜耐磨性、漆膜抗冲击、桌类垂直静载荷试验、桌类水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、桌类垂直加载稳定性试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验等均检测合格；木制件甲醛释放量≤1.5 mg/L，木制件涂层可溶性重金属含量(可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞)检测合格。 | 16 | 延米 |
| 2 | 会议椅 |  | 规格：常规。1、覆面采用环保PU皮，皮面柔软舒适，纹理细腻耐用；内填充环保型高密度、高回弹PU泡绵，圆润厚实，弹性好。 2、椅子坐背板采用热压多层曲木板；脚架及整体框架采用橡胶木，经脱脂、烘干、防虫等处理。 3、★PU皮：pH4.0～9.0，甲醛≤75mg/kg，可萃取的重金属（锑、砷、铅、镉、铬、铬六价、钴、铜、镍、汞）含量合格，重金属总量（铅、镉）含量合格，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料≤30mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，色牢度（沾色）（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦）≥4级，无异常气味。 4、★海绵：感官要求合格；物理力学性能（25％压陷硬度、65％/25％压陷比、75％压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率）合格；恒定负荷反复压陷疲劳性能≤30％；泡沫塑料阻燃性能合格。 5、★胶水：游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯≤10g/kg，总挥发性有机物≤110g/L；卤代烃不得检出；外观乳白色，无可视粗颗粒或异物，pH值3～7，黏度≥0.5Pa·s。 6、★油漆：VOC含量≤650g/L，总铅（Pb）含量≤90mg/kg，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）合格，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%，游离二异氰酸酯总和含量≤0.2%，卤代烃总和含量≤0.1%；涂膜外观正常，贮存稳定性无异常，铅笔硬度（擦伤）≥HB，附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐磨性≤0.050g，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐污染性无异常。 7、★会议椅：符合《QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅》标准要求；主要尺寸、形状和位置公差、软硬包件外观、木制件外观、软质聚氨酯泡沫塑料座面密度、软质聚氨酯泡沫塑料其他部位密度、软质聚氨酯泡沫塑料回弹性、软质聚氨酯泡沫塑料75％压缩永久变形、稳定性、座面冲击、座面椅背静载荷、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、座面椅背耐久性、椅背往复耐久性、椅座往复冲击耐久性、座面左右弯曲交替负荷耐久性、跌落、公共场所用软体家具阻燃性能等均检测合格；甲醛释放量≤0.120mg/m²h，TVOC≤0.5mg/m²h。 | 46 | 张 |
| 3 | 会议椅 |  | 规格：常规。1、覆面采用环保PU皮，皮面柔软舒适，纹理细腻耐用；内填充环保型高密度、高回弹PU泡绵，圆润厚实，弹性好。 2、椅子坐背板采用热压多层曲木板；扶手、脚架及整体框架采用橡胶木，经脱脂、烘干、防虫等处理。 3、★PU皮：pH4.0～9.0，甲醛≤75mg/kg，可萃取的重金属（锑、砷、铅、镉、铬、铬六价、钴、铜、镍、汞）含量合格，重金属总量（铅、镉）含量合格，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料≤30mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，色牢度（沾色）（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦）≥4级，无异常气味。 4、★海绵：感官要求合格；物理力学性能（25％压陷硬度、65％/25％压陷比、75％压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率）合格；恒定负荷反复压陷疲劳性能≤30％；泡沫塑料阻燃性能合格。 5、★胶水：游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯≤10g/kg，总挥发性有机物≤110g/L；卤代烃不得检出；外观乳白色，无可视粗颗粒或异物，pH值3～7，黏度≥0.5Pa·s。 6、★油漆：VOC含量≤650g/L，总铅（Pb）含量≤90mg/kg，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）合格，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%，游离二异氰酸酯总和含量≤0.2%，卤代烃总和含量≤0.1%；涂膜外观正常，贮存稳定性无异常，铅笔硬度（擦伤）≥HB，附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐磨性≤0.050g，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐污染性无异常。 7、★会议椅：符合《QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅》标准要求；主要尺寸、形状和位置公差、软硬包件外观、木制件外观、软质聚氨酯泡沫塑料座面密度、软质聚氨酯泡沫塑料其他部位密度、软质聚氨酯泡沫塑料回弹性、软质聚氨酯泡沫塑料75％压缩永久变形、稳定性、座面冲击、座面椅背静载荷、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、座面椅背耐久性、椅背往复耐久性、椅座往复冲击耐久性、座面左右弯曲交替负荷耐久性、跌落、公共场所用软体家具阻燃性能等均检测合格；甲醛释放量≤0.120mg/m²h，TVOC≤0.5mg/m²h。 | 14 |  |
| 4 | 条形会议桌 |  | 规格：1200*400*760。 1、主要材料：板材采用实木多层板，木皮饰面，环保油漆涂饰，台面、侧脚不低于25mm。 2、★实木多层板：尺寸偏差合格，外观质量合格；理化性能（含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度和弹性模量）合格，甲醛释放量≤0.124mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC合格；符合GB/T 9846-2015标准要求。 3、★油漆：VOC含量≤650g/L，总铅（Pb）含量≤90mg/kg，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）合格，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%，游离二异氰酸酯总和含量≤0.2%，卤代烃总和含量≤0.1%；涂膜外观正常，贮存稳定性无异常，铅笔硬度（擦伤）≥HB，附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐磨性≤0.050g，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐污染性无异常。 4、★三合一连接件：主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等检测合格；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到最好的10级，外观评级达到最好的10级。 5、★条桌：符合《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》标准要求，桌类主要尺寸、翘曲度、平整度、邻边垂直度、底脚平稳性、标识与实物一致性、人造板件外观、木工要求、桌类垂直静载荷试验、桌类水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌面水平耐久性试验、桌类垂直加载稳定性试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验等均检测合格；木制件甲醛释放量≤1.5mg/L。 | 16 | 张 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。4）保险费和各项税金。 2、备注：竞标供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。 |  |  |  |
| 质保期 |  | 1、自交货并验收合格之日起1年，若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定执行，并提供终身维护支持。2、如“技术参数及性能（配置）要求”中有特殊要求的，按特殊要求。3、质保期内免费维修、更换损坏的设备和配件及对产品进行维护和保养，终身维修。4、按照国家有关规定实行“三包”，在规定的保修期内，凡货物质量事故和质量缺陷由成交供应商无偿保修。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、免费送货上门、安装、调试至正常使用。2、成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： 2.1 电话咨询 成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。2.2 现场响应 采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在在接到通知后成交供应商的维修技术人员必须在30分钟内响应，2小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过4小时，重大故障处理时限不超过24小时修复。未能修复的直接更换，保证采购人正常使用。按国家及行业标准对故障进行及时处理。3、质保期外服务要求 3.1 质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护。 3.2 质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，该成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。 4、备品备件及易损件 成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。 5、成交供应商有完善的安装施工队伍，实现销售、安装、售后服务一条龙。 6、培训 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的多次免费培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。 |  |  |  |
| 售后技术要求 |  | 1、产品制造商提供原厂有限免费上门维修服务。 2、其余按国家标准执行。 |  |  |  |
| 交货期及地点 |  | 1、交货期：自合同签订之日起30个工作日内交货及安装完毕。 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 质量要求 |  | 1、竞标供应商响应文件中必须提供以下具有检测资质的第三方检验机构出具的合格检测报告扫描件或其他电子文件，并加盖供应商公章。 1.成品型式检验报告（中标后次日提交原件，否则作废标处理），检验报告内容应包含但不限于以下要求： ①会议桌：符合《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》标准要求；桌类主要尺寸、产品外形尺寸偏差、邻边垂直度、翘曲度、平整度、底脚平稳性、人造板件外观、木工要求、漆膜外观要求、漆膜耐液性、漆膜耐湿热、漆膜耐干热、漆膜附着力、漆膜耐冷热温差、漆膜耐磨性、漆膜抗冲击、桌类垂直静载荷试验、桌类水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、桌类垂直加载稳定性试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验等均检测合格；木制件甲醛释放量≤1.5 mg/L，木制件涂层可溶性重金属含量(可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞)检测合格。 ②会议椅：符合《QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅》标准要求；主要尺寸、形状和位置公差、软硬包件外观、木制件外观、软质聚氨酯泡沫塑料座面密度、软质聚氨酯泡沫塑料其他部位密度、软质聚氨酯泡沫塑料回弹性、软质聚氨酯泡沫塑料75％压缩永久变形、稳定性、座面冲击、座面椅背静载荷、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、座面椅背耐久性、椅背往复耐久性、椅座往复冲击耐久性、座面左右弯曲交替负荷耐久性、跌落、公共场所用软体家具阻燃性能等均检测合格；甲醛释放量≤0.120mg/m²h，TVOC≤0.5mg/m²h。 ③条桌：满足或优于《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》标准要求，桌类主要尺寸、翘曲度、平整度、邻边垂直度、底脚平稳性、标识与实物一致性、人造板件外观、木工要求、桌类垂直静载荷试验、桌类水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌面水平耐久性试验、桌类垂直加载稳定性试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验等均检测合格；木制件甲醛释放量≤1.5mg/L。 2、竞标供应商中标后必须提供以下具有检测资质的第三方检验机构出具的原材料及配件合格检测报告原件,（中标后次日提交原件，否则作废标处理）检验报告内容应包含但不限于以下要求： ①实木多层板：尺寸偏差合格，外观质量合格；理化性能（含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度和弹性模量）合格，甲醛释放量≤0.124mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC合格；符合GB/T 9846-2015标准要求。 ②油漆：VOC含量≤650g/L，总铅（Pb）含量≤90mg/kg，可溶性重金属含量（镉、铬、汞）合格，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%，游离二异氰酸酯总和含量≤0.2%，卤代烃总和含量≤0.1%；涂膜外观正常，贮存稳定性无异常，铅笔硬度（擦伤）≥HB，附着力≤1级，耐干热性≤2级，耐磨性≤0.050g，耐水性无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐污染性无异常。 ③PU皮：pH4.0～9.0，甲醛≤75mg/kg，可萃取的重金属（锑、砷、铅、镉、铬、铬六价、钴、铜、镍、汞）含量合格，重金属总量（铅、镉）含量合格，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料≤30mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，色牢度（沾色）（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦）≥4级，无异常气味。 ④海绵：感官要求合格；物理力学性能（25％压陷硬度、65％/25％压陷比、75％压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率）合格；恒定负荷反复压陷疲劳性能≤30％；泡沫塑料阻燃性能合格。 ⑤三合一连接件：主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等检测合格；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到最好的10级，外观评级达到最好的10级。 |  |  |  |